Приложение 4

к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемого медицинского изделия на 2024 год

| Лот № | Наименование товара | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 (СellScan 100) | Комплект: - контейнер с фиксирующей жидкостью -1шт. - мембранный фильтр – 1 шт. - цитощетка - 1шт. - облицованное медицинское стекло - 1шт. - покровное стекло – 1шт. - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл. - краситель EA 50 – 1мл. - краситель OG-6 –1мл. -бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля. - орто-ксилол – 2,4 мл. - спирт этиловый – 11мл. Характеристика набора: Сэлл Скан 100 Контейнер с фиксирующей жидкостью (гинекологический). Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. Среднее время для считывания около 120 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы. Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30 оС. Флакон с раствором состоит из корпуса флакона, нижней крышки и верхней крышки. Внутри корпуса содержится 17 мл консервирующего раствора для фиксации и сохранения образца, а сетка вскрыта для фильтрации веществ, отличных от клеток. Крышка закрывается вверх и вниз по корпусу флакона, а нижняя крышка открывается для введения образца в фильтр. Мембранный фильтр: Специализированный фильтр под размер клетки. Фильтр состоит из корпуса фильтра и направляющей фильтра, причём направляющая фильтра имеет форму совмещения с корпусом фильтра для заливки проб, а корпус фильтра состоит по порядку из мембраны, медицинской пены и фильтрующего патрубка. Облицованное медицинское стекло: Способность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла. Покровное стекло. Цитощетка: Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка. Красители: Краситель Harris Hemotaxylin 1мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель ЕА-50 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель OG-6 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Время окраски: Зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов. Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей. Орто-ксилол - для обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающий клетки Спирт – 96,6. Потенциальный поставщик должен приложить к технической спецификации документ подтверждающий статус производителя (YesongCo.,Ltd., Республика Корея) либо официального представителя производителя о праве на продажу Диагностического оборудования Селл Скан 100 (CellScan 100) с реагентами и с принадлежностями к реагентам, а также документ о праве на сервисно-техническое обслуживание Диагностического оборудования Селл Скан 100 (CellScan 100). |

Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).

Директор                      _______________________                   Джариев Н.Н.