Приложение №2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер по закупу медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2016 год

| № лота | Наименование товара | Техническая спецификация медицинской техники |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования для микроскопических исследований в лаборатории патоморфологии | Микроскоп бинокулярный. Микроскоп бинокулярный. Методы исследования: Светлое поле, поляризация. Оптическая система: «Бесконечная» оптическая система с парофокальным расстоянием не мене 56 мм. Система быстрой рефокусировки. Освещение: галогенная лампа 6В-30Вт. Окулярный тубус: бинокулярный тубус с углом наклона 30° (с линейным полем зрения не менее 20мм). Регулировка межзрачкового расстояния от 47 до 75 мм. Окуляры: увеличение 10Х, поле зрения не менее 20 мм. Револьвер объективов: не менее 4-х позиций. Предметный столик: прямоугольный не менее 216х150 мм, диапазон перемещений по осям X-Y: не менее 78х54 мм. Комплектация препаратодержателем на 2 стекла. Конденсор: Аббе, с числовой апертурой не менее 1.25. Объективы планахроматические: 4х – числовая апертура не менее 0.10, рабочее расстояние не менее 30.0 мм; 10х - числовая апертура не менее 0.25, рабочее расстояние не менее 7.0 мм; 20Х - числовая апертура не менее 0.4, рабочее расстояние не менее 1.2 мм, 40Х - числовая апертура не менее 0.65, рабочее расстояние не менее 0.65 мм, с пружинным механизмом, 100Х - масляноиммерсионный, числовая апертура не менее 1.25, рабочее расстояние не менее 0.20 мм, с пружинными механизмом. Комплект для простой поляризации: анализатор поляризационного контраста, вкручиваемый в окулярный тубус и простой поляризатор проходящего света. Антигрибковый агент. Пылезащитный чехол Комплект поставки: Штатив микроскоп (1шт). Иммерсионное масло, 8 мл (1шт). Сетевой кабель 220/240В (1шт). Бинокулярный тубус с наклоном 30 градусов (1шт). Окуляр 10X/20 (2шт). Конденсор Аббе (1шт). Голубой светофильтр 33мм (1шт). Объектив Plan Achromat 4X N.A. 0.10, W.D. 30.0 мм (1шт) Объектив Plan Achromat 10X N.A. 0.25, W.D. 7.0 мм (1шт). Объектив Plan Achromat 20X N.A. 0.40, W.D. 1.2 мм (1шт). Объектив Plan Achromat 40X N.A. 0.65, W.D. 0.65 мм (1шт). Объектив Plan Achromat 100X Oil N.A. 1.25, W.D. 0.23 мм (1шт). Анализатор поляризационного контраста, вкручиваемый в окулярный тубус (1шт). Простой поляризатор проходящего света (1шт). Пылезащитный чехол (1шт). Галогенная лампа 6В-30Вт (1шт). Гарантийные обязательства Гарантийный период на систему не менее 37 мес Наличие сервисной службы в РК Обучение медицинского персонала на рабочем месте Руководство пользователя на русском и государственном языках. Микроскоп с камерой и компьютером. Микроскоп тринокулярный. Методы исследования: Светлое поле, поляризация. Оптическая система: «Бесконечная» оптическая система с парофокальным расстоянием не мене 56 мм. Система быстрой рефокусировки. Освещение: галогенная лампа 6В-30Вт. Окулярный тубус: тринокулярный тубус с углом наклона 30° (с линейным полем зрения не менее 20мм). Регулировка межзрачкового расстояния от 47 до 75 мм. Окуляры: увеличение 10Х, поле зрения не менее 20 мм. Револьвер объективов: не менее 4-х позиций. Предметный столик: прямоугольный не менее 216х150 мм, диапазон перемещений по осям X-Y: не менее 78х54 мм. Комплектация препаратодержателем на 2 стекла. Конденсор: Аббе, с числовой апертурой не менее 1.25. Объективы планахроматические: 4х – числовая апертура не менее 0.10, рабочее расстояние не менее 30.0 мм; 10х - числовая апертура не менее 0.25, рабочее расстояние не менее 7.0 мм; 20Х - числовая апертура не менее 0.4, рабочее расстояние не менее 1.2 мм, 40Х - числовая апертура не менее 0.65, рабочее расстояние не менее 0.65 мм, с пружинным механизмом, 100Х - масляноиммерсионный, числовая апертура не менее 1.25, рабочее расстояние не менее 0.20 мм, с пружинными механизмом. Комплект для простой поляризации: анализатор поляризационного контраста, вкручиваемый в окулярный тубус и простой поляризатор проходящего света. Адаптер C-Mount. Трубка для C-Mount адаптера. Антигрибковый агент. Пылезащитный чехол. Цветная цифровая камера: Цветная цифровая камера не менее 5 МПикс. Экспозиция: Программная (автоматическая экспозиция,), приоритет диафрагмы, фокусировка, ручная фокусировка с блокировкой функции. Коррекция экспозиции: 13-шаговая Цифровой зум: не менее от 5 до 24000% Интервал съемки: интервалы от 5 с до 12 ч. Замер экспозиции: средняя/максимальная выдержка, замер положения/размера Диапазон замера экспозиции: настройка положения/размера Настройки изображения: гамма-коррекция, компенсация неравномерности по полю, настройка уровня черного, изменение оттенков, настройка цветовой насыщенности, баланс белого. Форматы изображения: BMP/TIFF/JPEG/JPEG2000 Интерфейс: IEEE1394b (подключение к ПК), хост-порт USBx1 (подключение к микроскопу). Блок управления камерой - touch-screen монитор. Простой в использовании, большой встроенный 8.4 "1024x768 сенсорный экран. Программное обеспечение: Совместимость с цифровой камерой для захвата изображения Управление настройками захвата изображения для камеры Возможность представления изображения в реальном виде Возможность оптимизации качества изображения за счет выделении областей интереса. Хранение изображений в векторной графике. Проведение линейных измерений Персональный компьютер в составе: MS Windows 7 Professional OEM Rus. Корпус MiniTower Inwin EMR003 450W Black-Silver. Asus P8H61-MX R2.0/SI (H61, socket 1155, DDR3, DVI, VGA, GBL, mATX) Intel® Core™ i5-3570K (3.4GHz, socket 1155, cache 6Mb, GPU HD4000) tray. Кулер CPU Titan DC-156V925X/RPW/CU25 (Intel 1156/1155, медь) DDR3 4096Mb (1333MHz) Kingston (KVR1333D3N9/4G) ASUS. Видеокарта EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP) 2000Gb SATAIII Western Digital (cache 64Mb, GP, WD20EARX) DVD±RW NEC AD-7280S Black SATA. Контроллер PCI-Express x1 1394a 3-port EFWA-V1T-02E1I-1. Кабель IEEE1394 9/9. Контроллер 1394B. Монитор не менее 21 D Комплект поставки: Штатив микроскоп (1шт). Иммерсионное масло, 8 мл (1шт). Сетевой кабель 220/240В (1шт). Тринокулярный тубус с наклоном 30 градусов (1шт). Окуляр 10X/20 (2шт). Конденсор Аббе (1шт). Голубой светофильтр 33мм (1шт). Объектив Plan Achromat 4X N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm (1 шт) Объектив Plan Achromat 10X N.A. 0.25, W.D. 7.0 mm (1шт). Объектив Plan Achromat 20X N.A. 0.40, W.D. 1.2 mm (1шт). Объектив Plan Achromat 40X N.A. 0.65, W.D. 0.65 mm (1шт). Объектив Plan Achromat 100X Oil N.A. 1.25, W.D. 0.23 mm (1шт). Адаптер C-Mount (1шт). Трубка для C-Mount адаптера (1 шт) Анализатор поляризационного контраста (1шт). Простой поляризатор проходящего света (1шт). Пылезащитный чехол (1шт). Галогенная лампа 6В-30Вт (1шт). Цифровая цветная камера 5.0Мп (1шт). Блок управления камерой - touch-screen монитор (1шт). Интерфейсный кабель (1шт). Кабель для камеры (1шт). Адаптер переменного тока (1шт). Объект-Микрометр Тип A (1 мм/100 дел.) (1шт). Персональный компьютер с монитором 21D (1шт). Гарантийные обязательства Гарантийный период на систему не менее 37 мес Наличие сервисной службы в РК Обучение медицинского персонала на рабочем месте Руководство пользователя на русском и государственном языках. |

Председатель:										Джариев Н.Н.- директор

Заместитель Председателя:		Досаханов Ж.А. – заместитель директора по лечебной работе

Члены:	Джарылкасинова Ж.К. – заместитель директора по организационно-методической  работе

Кривалова Е.Ю. – заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

Бейсенов К.Д.– юрисконсульт

Независимый эксперт:	Сатбаева Э.Б. - руководитель референс-центра

РГП на ПХВ «КазНИИОиР»